山东北京土工格栅厂家对三种不同的北京土工格栅在土木工程中的应用进行分析：

概述：对塑料北京土工格栅、经编北京土工格栅和玻纤北京土工格栅的不同性能进行比较，并介绍了三种北京土工格栅的适用范围。

[摘要]

随着加筋技术的发展和土工合成材料加筋理论的不断完善，新型的土-r_~n筋材料不断研制出来。20世纪70年代末，出现了塑料北京土工格栅，近几年又研制出经编北京土工格栅和玻纤北京土工格栅。这三种北京土工格栅的出现，给土木工程等领域注入了新鲜的血液。在土工产品多样化、选择材料的余地更加广阔的今天，我们对材料的选择更应该慎重，因为不同材料的性能各异，一旦选择不当，将会给工程带来不可挽回的损失。

[关键词] 北京土工格栅、塑料北京土工格栅、经编北京土工格栅、玻纤北京土工格栅 应用

- 三种北京土工格栅的性能比较：

塑料北京土工格栅、经编北京土工格栅和玻纤北京土工格栅虽然都属于格栅类产品，但它们的生产工艺、制造原料及物理力学性质指标各不相同。

2．1 塑料北京土工格栅性能分析和种类

塑料北京土工格栅是目前应用最广泛的一种格栅产品，分为单、双向格栅。在经挤压制出的聚合物板材上

冲孔，然后纵向(沿板材方向)拉伸便制成单向格栅；在此基础上，再在其长度垂直方向拉伸便制成双向格栅。塑料北京土工格栅的规格品种较丰富，其基本性质如下：

(1)塑料北京土工格栅的性能

① 力学性能：由于在制造过程中，经过了定向拉伸，使聚合物分子沿拉伸方向定向排列，加强了分子链间的联结力，大大提高了其抗拉强度，甚至比软钢强度还大，但延伸率却很小。土石料在网格内互锁力增高，它们之间的摩擦系数也显著增大。

② 抗温度性能：由于拉伸作用，提高了其抗高温性能。

③ 耐久性能：由于北京土工格栅中加入炭黑等老化材料，使它具备较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化等性能。

④ 施工性能：北京土工格栅是一种重量轻并具有一定柔性的塑料平面网材，易于现场裁剪和连接(可用聚乙烯绳或连接棒连接)，也可重叠搭接，并可在现场组装成所需的形状。由于北京土工格栅在施工过程中折曲影响小，所以施工简单，不需要特殊的施工机械和专业技术人员。

(2)单向北京土工格栅

单向北京土工格栅在拉伸方向具有很高的强度(>100kN／m)和拉伸模量，是一种较理想的加筋材料。由于单向格栅在成型时只能轴向被拉伸，故只能在轴向受力。其工程性能表现在以下方面：

① 增强路基，有效分配载荷，增强土体受力性能，提高路基稳定性和承载力及使用寿命。

② 约束路基侧向变形与路基材料流失造成的整体或局部变形，减少不均匀沉降，有效防止路体的断裂。

③ 适用于加筋挡土墙，可提高墙体稳定性。

④ 适用于各种土质，无需异地取材，省工省时。

(3)双向北京土工格栅

双向北京土工格栅在纵向和横向上都具有较大的拉伸强度(能达到30 kN／m)，与单向格栅比，双向都能受力。用于加筋时，能将力均匀分布于各个方向，整体性更好。变形率适当，适应于填料土的变形要求。

二、 三种北京土工格栅在工程中的不同应用

3．1 塑料格栅的应用

塑料格栅的应用分单双向应用：

(1)单向格栅：单向北京土工格栅适应于公路及铁路路基、路堤、边坡加筋、各类挡墙加筋、江河海坝的加筋及堆场加筋、桥台加筋、较浅层基础的加筋。广泛应用于各类加筋挡土墙。

(2)双向北京土工格栅：双向北京土工格栅适用于公路及铁路路基、路堤加筋、浅层基础加筋，大型广场、车场、码头货场、堆场等永久性能承载地基的增强，以及河道路基加筋、沥青路面反射裂缝等，广泛应用于路基、路堤加筋和浅层基础加筋。

3．2 经编格栅的应用

经编北京土工格栅应用范围为：用于软土地基、堤坝加筋，以均化应力，提高基底稳定性，调整沉降，减少不均匀沉降，提高承载力；用于路堤边坡加筋，提高斜坡稳定性；用于加筋桥台，提高桥台的整体性和强度，防止桥头跳车；由于沥青路面反射裂缝，增强路面基层的强度。因此，以高强纤维为原料的经编北京土工格栅成为最具发展前途的产品。由于目前经编格栅的接点由纵横向肋条编织而成，在受力后常会发生滑动，实际控制筋材强度的是筋材的接点强度而不是肋条的强度，因此在设计中应特别注意筋材强度的取值问题。

3．3 玻纤格栅的应用玻纤格栅适用于沥青和混凝土路面的加筋、路面反射裂缝的防治以及新旧路面的衔接等变形量不是很大的地方。玻纤格栅用于沥青道路时发挥的作用有：抗疲劳开裂、抗低温收缩、耐高温车辙和延缓反射裂缝。

三、以上是山东土工格栅厂家对北京土工格栅的应用不断进行总结和研究。