产品名称：IH单级单吸化工离心泵

一、部份型号参考：

IH125-100-250  IH125-100-250A  IH125-100-315  IH125-100-315A   IH125-10-400  IH150-125-250

IH150-125-250A  IH150-125-315  IH150-125-315A  IH150-125-315B   IH150-125-400  IH150-125-400A

IH150-125-400B   IH200-150-250   IH200-150-250A  IH200-150-315   IH200-150-315A   IH200-150-400

IH200-150-400A

二、产品特点：

IH型卧式耐腐蚀化工泵是单级单吸（轴向吸入）悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比F型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

三、产品用途：

IH型卧式耐腐蚀化工泵输送介质温度为-20℃～160℃，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为300℃以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

四、工作条件和性质范围：

1、可输送水类物质及各种腐蚀介质（粘度类似水）；2、密度范围：P=1.0--1.84*1000Kg/m3; 3、介质温度在-20℃～160℃；

4、系统工作压力：≤1.6Mpa,即：系统压力=只入口压力+泵闭阀工作时的压力≤1.6Mpa；5、流量3.4--460m3/h 扬程H3.6--132M 特殊情况（高温、高压及特殊材料）请于订货时预先提出，以便提供更为可靠的产品和服务。

五、型号意义（例IH80-65-160A）:

IH-国际标准化工离心泵

80-吸入口径(mm)

65- 排出口径(mm)

160-叶轮名义直径(mm)

A-叶轮外径经第一次切割

电  话：0769-28056176                        传真：0769-22176753

联系人：欧见平	                            手机：18664150951

邮  箱：ycsb0000@163.com	                Q  Q：290034570

网  址：www.020pump.com

地  址：广东省东莞市万江区莞穗大道136号