应用范围：

该电缆采用特殊结构设计，科作为动力及控制电缆安装在轨道，起重机，物流输送等场合。

电缆特性：

采用新型耐油柔性专用外护套，可在-15度低温下仍保持柔软，阻燃。

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝符合VDE0295  CLASS5标准

绝缘：特殊耐油，阻燃，混合PVC绝缘

颜色:多彩颜色数字表示（如需带有黄绿接地线请说明）

护套：耐油，阻燃，弹性PVC专用护套或灰色，黑色。在室外使用时必须事先说明。

如起重机的使用情况如下时：

起重电缆是一字型排列时：

- 自由使用长度大于35m

- 运行速度大于1.6m/S

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如纺伦纱等

起重电缆是梅花型绞合排练时

- 自由悬挂长度大于80m

- 运行速度为4.0m/S~10.0m/S

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。