TDL5A台式大容量冷冻离心机

仪器特点：

·TDL5A采用无刷直流变频电机；TDL5采用无刷直流电机；

·采用无氟压缩机组，无环境污染，控温精准。

·均采用微机处理器精准控制，数字显示转速、温度、时间等参数，按键编程，切换显示运行参数及RCF值。

·可存储和调用10套程序，10种升降速率供选择。

·门盖独立电机伺服，减轻操作人员劳动强度，超速、超温自动保护，不平衡保护，机身采用优质钢材结构；安全可靠，使用倍感方便。

·采用本公司特有的弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单，无方向性，安全可靠，使用倍感方便。

·配有多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

·三级减振，离心效果达到最佳。

TDL5A台式大容量冷冻离心机：

| 最高转速max speed： | 5000r/min | 最大离心力max RCF： | 4730×g |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大容量max volume | 4×300ml | 温度范围temperature range： | -20°C～40°C |
| 定时范围timer | 1～99h/59min | 噪 音noise： | ≤65dBA |
| 外型尺寸dimension： | 640×665×420 | 净 重net weight： | 118KG |
| 控速精度speed accuracy： | ±50r/min | 电 源power supply： | AC 220V 50HZ 15A |
| 温度控制精度： | ±1°C |  |  |

注册证号：湘长食药监械（准）字2007第1410045 号

TDL5A适配转子

| 编号 | 转子类型 | 最高转速r/min | 容量ml | 最大离心力×g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No30592 | 水平转子 | 4000 | 4×300ml(250ml试瓶) | 2920 |
|  | 适配40401—40408适配器 |  |  |  |
| No30589 | 水平转子 | 4000 | 4×22×5ml （真空管） | 2840 |
|  |  |  | 4×31×5ml （放免管） |  |
| No30590 | 水平转子 | 4000 | 4×22×5ml （真空管） | 3140 |
|  |  |  | 4×31×5ml （放免管） |  |
| No30691 | 水平转子 (酶标板) | 4000 | 2×4×96孔 | 2490 |
| No30676 | 水平转子 (酶标板) | 4000 | 2×3×48孔 | 2300 |
| No31377 | 水平转子 （多管架） | 5000 | 适配下列管托、管挂 |  |
|  |  |  | 4×50ml | 4730 |
|  |  |  | 4×100ml | 4730 |
| No31378 | 水平转子 （多管架） | 4000 | 适配下列管托、管挂 |  |
|  |  |  | 4×2×100ml | 3020 |
|  |  |  | 4×2×50ml | 3200 |
|  |  |  | 4×4×15ml | 3200 |
|  |  |  | 4×6×15ml | 3200 |
|  |  |  | 4×8×15ml | 3200 |
|  |  |  | 4×12×7ml | 2880 |
|  |  |  | 4×8×10ml | 2790 |
|  |  |  | 4×6×10ml | 2790 |
|  |  |  | 4×4×10ml | 2790 |
| No30627 | 角转子 | 5000 | 30×15ml | 3830 |
| No30638 | 角转子 | 5000 | 6×15ml | 2540 |
| No30607 | 角转子 | 5000 | 12×15ml | 3080 |
| No30639 | 角转子 | 5000 | 24×15ml | 3500 |
| No30640 | 角转子 | 5000 | 4×50ml | 2520 |
| No30611 | 角转子 | 5000 | 6×50ml | 2850 |
| No30641 | 角转子 | 5000 | 12×50ml | 3860 |
| No30642 | 角转子 | 4000 | 24×50ml | 2970 |
| No30613 | 角转子 | 5000 | 4×100ml | 2630 |
| No30614 | 角转子 | 5000 | 6×100ml | 3130 |
| No30643 | 角转子 | 4000 | 12×100ml | 2970 |