DDNS-H多用户智能电表

（互感器二次计量）

用 途

本产品主要用于城乡单、三相电能计量，特别适用于住宅小区、写字楼、商贸市场的场合。适用于单、三相大电流电力用户，适用于互感受器二次测计量，也可计量单相、三相混合计量的情况。可用于工业电能计算。

主 要 功 能

1计量正、反向有功电能且以同一方向累计有功电能。

2计量1-40路单相或计量1-13路三相三线、三相四线有功三相电能，LED数码管或LCD显示、循环显示每一户的有功电量。

3具有光耦隔离脉冲测试输出。

4具有防窃电功能(如反向窃电、窃电器窃电、分流窃电)

5可采用485总线组成抄表网络，或配红外抄表器。

6 K型具有控制功能，驱动大功率继电器或接触器，也可驱动带有分励脱扣器的断路器（断电后需人工送电）。

主 要 特 点

1采用电能表专用大规模集成电路，外围元件少，功耗低，电表结构简洁，性能稳定。

2准确度高，误差线性范围宽，过载能力强。

3电表选用长寿命，高可靠的电子元器件，具有使用寿命长、可靠性高的特点，使用寿命>10年。

4采用模块化设计，每一户独立计量、集中显示，户间互不影响。

5高灵敏度、防窃电、具有防潜动逻辑电路。

6安装集中、方便、工程费用较低。

7可以直接显示房间号，便于用户读取电量。

8电表进出线采用专用接线端子，便于现场施工。

9电表结构采用模块化设计，抗干扰能力强。

10具有实时功率显示功能，可实时显示用户的用电负荷。

11内部电源三相供电，电源缺相，电表照常工作；具有电源缺相指示功能。

12同一电表中，出线电流可以不同。但电流大小不能大于本表的最大电流。

13体积小，可以直接安装在配电箱、配电柜中。

14每户采用16A磁保持继电器，可以控制带分励脱扣器的断路器、控制安全可靠。

15分级分层设计，用电户数量扩充十分方便，模块化(1个计量器对应1个用电户) 结构设计便于维护。

16常用的规格有：8路、16路、24路、32路、40路，其他路数可以组合或另行制作。