三菱磁粉离合器一级代理上海持承自动化设备有限公司

热线电话: 15202189036 /021-60493941（如固话打不通请拨手机，谢谢）

传真：021-51591141

联系人：郑先生

QQ：420458060

Email: 420458060@qq.com

1. ZX-YN型磁粉制动器
2. ZX-YS型磁粉制动器
3. ZX-YH型磁粉制动器
4. ZKG-YN型磁粉制动器
5. ZKB-YR型磁粉制动器

6. ZKB-YN型磁粉制动器
7. ZKB-XN型磁粉制动器

8. ZKB-HBN-C型磁粉制动器
9. ZA-Y型磁粉制动器                                       
10.ZKB-BN型磁粉离合器
11.ZKB-AN型磁粉离合器
12.ZKA-AT型磁粉离合器
13.ZKG-AN型磁粉离合器
14.ZKA-A型磁粉离合器
15.ZA-AN型磁粉离合器
16.ZA-A型磁粉离合器
　　磁粉离合器(磁粉制动器)用于张力控制,过载保护器,力矩加载器等.如印刷机,造纸机,复卷机,拉丝机,金属

压延机,胶片加工机,纺织机械等;又如电动机,发动机,液压机减速器等做加载实验时的加载装置.
　　磁粉离合器是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。它具有激磁电流和传递转矩基本成线性关系。在同滑差

无关的情况下能够传递一定的转矩，具有响应速度快、结构简单、无污染、无噪音、无冲击振动节约能源等优点

。是一种多用途、性能优越的自动控制元件。磁粉制动器广泛应用于各种机械中不同目的的制动、功率测试加载

、放卷张力的控制等。磁粉离合器广泛用于缓冲起动、过载保护、调速、卷绕系统中收卷的张力控制等。
　　基本特性：

基本特性：
　　1、激磁电流——力矩特性
　　激磁电流与转矩基本成线性关系，通过调节激磁电流可以控制力矩的大小。
　　2、转速——力矩特性
　　力矩与转速无关，保持定值。(激磁电流不变时，在允许的滑差转速范围内转矩不受转速高低变化的影响)静

力矩和动力矩没有差别。
　　3、负载特性
　　磁粉制动器的允许滑差功率,在散热条件一定时,是定值。其实际选用选型时，实用滑差功率需在允许滑差功

率以内。使用转速高时，需降低力矩使用。
　　4、选型
　　磁粉制动器、磁粉离合器的选型一般以所需传递的较大转矩来选定，并注意保证实际使用的滑差功率，应小

于技术参数的允许滑差功率，余量大点更能延长使用寿命。
　　在无变速机构的情况下，卷绕材料所需的较大张力与较大卷绕半径的乘积应不超过制动器的额定转矩。
　　磁粉离合的选择与其位置有关，在滑差功率匹配的前提下，磁粉离合器放在高速级，则可以选择较小规格。

如不匹配，应将其置于机构的低速端(中部或后部)。以增大工作转矩来降低没差转速。
　　使用方法：
　　磁粉制动器、离合器用直流电作激磁电源。
　　磁粉制动器、磁粉离合器的运输过程中，常使用磁粉集结在某处，有时甚至会出“卡死”现象。此时只要将

制动器或离合器的整体翻动180度，用木榔头敲打几下，使磁粉松散开来。或用杠杆将轴左右转动，只要转动后

即可。连轴节的连接配合上建议选用间隙配合。严禁轴向敲打。在使用前应进行跑合转，首先通过20%左右的额

定电流运转几秒后断电再通电，反复几次。500N.m以上的制动器。部份磁粉另装。可在跑合中，将磁粉从上端磁

粉加注口，在不通激磁电流的情况下边转动边逐渐注入。
　　水冷的磁粉制动器、离合器运转后即通水(水压不大于1.5/平方厘米)出水口不得有压力。转子带水冷的磁粉

制动器，在出水口的里端有一小滴水孔，如发现滴水应及时更换同型号的水封，切勿堵塞。自然冷却或风冷的制

动器、离合器、表面温度不得超过80摄氏度。可用风扇或鼓风机强迫冷却。如余量大、转速低、表面温度低可不

通水。
　　磁粉制动器、离合器、使用时尽量采用关轴节式的联接方式，不支持使用径向承受主传动的联接传动方式。

如齿轮皮带轮等。如确需用，齿轮皮带轮传动建议轴向增加支承。
　　长期不用的磁制动器、离合器、应存放在通风干燥处，存放一年以上的产品，使用前建议进行一次全面保养。

磁粉制动器：ZA-0.6Y，ZA-1.2Y1，ZA-2.5Y1，ZA-5Y1，ZA-10Y1，ZA-20Y1；ZX-2.5YH，ZX-5YH，ZX-0.3YN-24，ZX-0.6YN-24，ZX-0.6YN-80，ZX-1.2YN-24，ZX-1.2YN-80；ZKB-0.06YN，ZKB-0.3YN，ZKB-0.6YN，ZKG-5YN，ZKG-10YN，ZKG-20YN，ZKG-50YN，ZX-2.5YS，ZX-5YS，ZKB-1.2XN，ZKB-2.5XN，ZKB-5XN，ZKB-10XN，ZKB-20XN，ZKB-2.5HBN-C，ZKB-5HBN-C，ZKB-10HBN-C，ZKB-20HBN-C，ZKB-2.5WN，ZKB-5WN，ZKB-10WN，ZKB-20WN，磁滞式ZHY-0.6B，ZHY-1.2A，ZHY-2.5A，ZHY-5A
磁粉离合器：ZA-0.6A，ZA-1.2A1，ZA-2.5AN1，ZA-5AN1，ZA-10A1，ZA-20A1，ZKB-0.06AN，ZKB-.3AN，ZKB-0.6AN，ZKG-5AN，ZKG-10AN，ZKG-20AN，ZKG-50AN，ZKB-1.2BN，ZKB-2.5BN，ZKB-5BN，ZKB-10BN，ZKB-20BN，磁滞式ZHA-1.2A，ZHA-2.5A，ZHA-5A
张力控制器：LE-40MD，LE-50PAU，LE-P50A，LD-05ZX，LL-05ZX，LD-40PSU，LD-FX，LE-50PAU-SET，LD-30FTA，LE-40MTA-E，LE-40MTB-E，LE-30CTA，LD-30FTA-1AD，LX-**TD，LX-015TD，LX-030TD，LX-050TD
卷经演算器 LE-40MD
功率扩大器 LE-50PAU LEP50A
张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
张力控制器, 半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
张力控制器, 全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
模拟输入板 LD-30FTA-1AD 
张力检测器 LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD XL-200TD
张力表 LM-10PD
张力扩大器 LM-10TA
型    号     手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU 
三菱张力控制器,磁粉离合器
卷经演算器  LE-40MD
功率扩大器  LE-50PAU  LEP50A
张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX  LD-40PSU
张力控制器, 半自动LD-FX  LE-50PAU-SET  LD-30FTA
张力控制器, 全自动  LE-40MTA-E  LE-40MTB-E  LE-30CTA
模拟输入板   LD-30FTA-1AD  
张力检测器  LX-005TD  LX-015TD  LX-030TD LX-050TD  LX-100TD XL-200TD
张力表     LM-10PD
张力扩大器  LM-10TA
磁粉离合器空心轴型, 静止线圈, 自然冷却: ZA-0.6A  ZA-1.2A1  ZA-2.5AN1 ZA-5AN1  
          ZA-10A1   ZA-20A1
伸出轴型静止线圈, 自然冷却ZKB-0.06AN  ZKB-0.3AN  ZKB-0.6AN  ZKG-5AN ZKG-10AN   ZKG-20AN  ZKG-50AN
伸出轴型静止线圈,  强制空冷: ZKB-1.2BN  ZKB-2.5BN  ZKB-5BN 
 ZKB-10BN  ZKB-20BN
磁滞式ZHA-1.2A  ZHA-2.5A  ZHA-5A
空心轴型,  静止线圈 , 自然冷却  ZA-0.6Y  ZA-1.2Y1  ZA-2.5Y1  ZA-5Y1  ZA-10Y1
       ZA-20Y1  ZX-2.5YH  ZX-5YH  ZX-0.3YN-24  ZX-0.3YN-80  ZX-0.6YN-24
        ZX-0.6YN-80    ZX-1.2YN-24  ZX-1.2YN-80
伸出轴型  静止线圈,自然冷却  ZKB-0.06YN  ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN  ZKG-5YN   ZKG-10YN  ZKG-20YN  ZKG-50YN  ZX-2.5YS  ZX-5YS
伸出轴型  静止线圈  强制空冷: ZKB-1.2XN  ZKB-2.5XN  ZKB-5XN  ZKB-10XN ZKB-20XN  
伸出轴型  静止线圈 内置散热风机: ZHA-2.5HBN-C ZHA-5HBN-C  ZHA-10HBN-C
        ZHA-20HBN-C  
伸出轴型  静止线圈  冷水: ZKB-2.5WN  ZKB-5WN ZKB-10WN  ZKB-20WN
磁滞式  ZHY-0.6B  ZHY-1.2A  ZHY-2.5A  ZHY-5A
备注:1Nm=0.1Kgfm  
三菱张力控制器全国总代理
三菱张力控制器总代理
卷经演算器 LE-40MD
功率扩大器 LE-50PAU LEP50A
张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
张力控制器, 半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
张力控制器, 全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
模拟输入板 LD-30FTA-1AD 
张力检测器 LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD XL-200TD
张力表 LM-10PD
张力扩大器 LM-10TA
型    号     手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU 
三菱张力控制器,磁粉离合器
卷经演算器  LE-40MD
功率扩大器  LE-50PAU  LEP50A
张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX  LD-40PSU
张力控制器, 半自动LD-FX  LE-50PAU-SET  LD-30FTA
张力控制器, 全自动  LE-40MTA-E  LE-40MTB-E  LE-30CTA
模拟输入板   LD-30FTA-1AD  
张力检测器  LX-005TD  LX-015TD  LX-030TD LX-050TD  LX-100TD XL-200TD
张力表     LM-10PD
张力扩大器  LM-10TA
磁粉离合器空心轴型, 静止线圈, 自然冷却: ZA-0.6A  ZA-1.2A1  ZA-2.5AN1 ZA-5AN1