硫酸亚铁产品简介：蓝绿色单斜结晶或颗粒。无气味。在干燥空气中风化。在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁。加入碱或露光能加速其氧化。相对密度(d15)1.897。半数致死量（小鼠，经口）1520mG/kG。有刺激性。无水硫酸亚铁是白色粉末，含结晶水的是浅绿色晶体，晶体俗称“绿矾”，溶于水水溶液为浅绿色。用于色谱分析试剂。点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐。还原剂。制造铁氧体。净水。聚合催化剂。照相制版。                                                                                          产品详情：
产品指标　　国内企业执行GB10531-89

项目 单位 测试数据 分析项目 单位 测试数据 
FeSO4.7H2O % ≥90 水不溶物 % ≤1.0 
TiO2 % ≤1 砷As % ≤0.0005 
重金属含量（以Pb计） % ≤0.002 游离酸（以H2SO4计） % ≤2.0

合成方法
　1、硫酸法 ：硫酸与铁屑反应，经沉淀结晶，脱水。

Fe+H2SO4——FeSO4+H2

2、钛白生产副产品： 由钛铁矿制取钛白粉，从生产中副产品得到。

成分/组成信息
　　有害物成分 CAS No.

硫酸亚铁 7782-63-0

【技术指标】 项 目 指 标（工业水处理用） 优等品 一等品 合格品 
硫酸亚铁FeS04·7H2O/% ≥ 97.0 94.0 90.0                                                  二氧化钛TiO2/% ≤ 0.5 0.5 0.75 
水不溶物/% ≥ 0.5 0.5 0.75                                                                 荣茂净水咨询热线：0371-64225696 传真：0371-64225696 手机：13526466298  18638742646 QQ：1369997063 联系人：王经理

操作处置与储存
　　操作注意事项： 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 在空气中极易被氧化，实验时必须现用现配。

接触控制/个体防护
理化特性
　　外观与性状： 浅蓝绿色单斜晶体或粉末状。

酸碱性：酸性

ph：暂无数据

比重：1．899（14．8°）

熔点(℃)： 64°(-6H2O)

沸点(℃)： 无资料

相对密度(水=1)： 1.897(15℃)

相对蒸气密度(空气=1)： 无资料

溶解性： 溶于水、甘油，几乎不溶于乙醇。有还原作用。

相关数据：在90°失去六分子结晶水，在300°失去全部结晶水。在空气中渐渐风化，并氧化形成黄褐色碱式硫酸铁。

无水物是白色粉末，比重3．4，与水作用则又重新变为蓝绿色。

主要用途： 用作净水剂、煤气净化剂、媒染剂、除草剂、并用于制墨水、颜料等，医学上用作补血剂。

其它理化性质： 高温分解2FeSO4·7H2O==高温==Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O

稳定性和反应活性
禁配物： 强氧化剂、潮湿空气、强碱。

避免接触的条件： 光照。

聚合危害：

分解产物：（高温）SO2(g)， SO3(g)

废弃物性质：

废弃处置方法： 用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：

运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。                                                   荣茂公司以“诚信  环保    创新    高效  ”为理念，为您提供方便、快捷、高效的服务！

朋友，如果您对产品规格、品质等有特殊的要求的话，请您拨打全国24小时免费电话：13526466298 18638742646，我们会以专业的品质，百倍的真诚满足您的要求！谢谢您的访问，我们愿您在荣茂找到适合您的产品，欢迎再来！